衢州市西区特勤战勤消防站工程电梯采购及安装项目采购内容及要求

- 技术标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到以上标准外，还应满足下列标准要求。

电梯数量及安装位置如下表（设备一览表）

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房客梯（无障碍） | 5层5站5门 | 1台 | 根据工程进度要求制定 |

|  | 设备名称 | 参考尺寸（内空尺寸，宽*深） | 数量 | 高度(m) | 层数 | 速度 | 载重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 有机房客梯(无障碍） | 2000mm*2000mm | 1 | 20.40 | 5 | 1.6 | 1000KG |

1.1、电梯

1.1.1、电梯的技术规格和要求

| 电梯类型 内容 | 有机房乘客电梯(无障碍） |
| --- | --- |
| 型号规格 | 由投标人提供 |
| 数量 | 1台 |
| 行程（m） | 20.40 |
| 额定载重量 | 1000KG |
| 振动加速度 | 垂直≤100mm/s2，水平≤120mm/s2 |
| 开门方式 | 中分开 |
| 开门尺寸（mm） | 900*2100 |
| 主机系统 | 永磁同步无齿轮曳引驱动 |
| 控制系统 | 32位控制系统 |
| 门机系统 | 交流变频变压调速（VVVF）或直流变频调速 |
| 门保护装置 | 红外光幕门保护 |
| 基站 | 1层 |
| 机房位置 | 楼梯间顶层 |
| 地坑深度（mm） | 1600 |
| 顶层高度（mm） | ≥4100 |
| 井道内尺寸（mm） | 2000*2000 |
| 轿厢净尺寸 （宽*深mm） | 不小于1550mm*不小于1400mm |
| 轿门 | SUS304发纹不锈钢 |
| 厅门 | SUS304发纹不锈钢 |
| 门套 | 各层为标准小门套，门套材料采用SUS304发纹不锈钢 |
| 轿顶 | 由投标人提供不少于3种豪华轿顶式样（包括通风扇、照明、应急照明）供买方选择，轿顶高度不小于2600mm，轿顶需预留摄像孔位置，随行电缆中应穿视频电缆 |
| 轿底 | 大理石 |
| 额外装修重量 | 预留不少于150KG |
| 轿厢四壁 | SUS304发纹不锈钢,由投标人提供不少于3种豪华式样供买方选择。 |
| 扶手 | 轿厢两侧装不锈钢扶手, 投标人提供不少于3种豪华式样供买方选择。 |
| 轿厢门、厅门踏板 | 铝合金 |
| 护脚板 | 发纹不锈钢 |
| 轿厢操纵盘和层站显示器 | 1个一体化轿厢操纵盘，采用发纹不锈钢面板，配置10.4英寸彩色液晶，1个残疾人操纵盘（带盲文按钮） |
| 厅外召唤按钮和层站显示器 | 发纹不锈钢面板外招+厅外报站灯 |
| 主导轨 | 重型导轨，重量≥13kg/m |
| 称重装置 | 电子连续式称重装置，精度1% |
| 求救 | 采用五方对讲功能，其中一方接至传达室或监控中心 |
| 平层精度 | ≤±3mm |
| 噪声指标 | 轿厢≤50db，开关门≤55db，机房≤75db |
| 电梯故障次数 | ≤2次/年，如超过，则保修期免费延长12个月 |
| 电源 | 三相 380V+10% 50+1HZ |
| 控制方式 | 客货两用梯可以单独控制，并具无司机操作功能。 |
| 其他 | 不锈钢要求厚度不小于1.2mm，要求通体不锈钢，不接受碳钢外包不锈钢。 |