- 采购内容及要求

### 一、采购内容及数量、规格

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 音箱 | 2对 |
| 2 | 功放 | 1台 |
| 3 | 无线话筒 | 1套 |
| 4 | 音箱吊架 | 2付 |
| 5 | 电源线、信号线、辅材 | 1批 |
| 6 | LED面光灯 | 6个 |
| 7 | 电脑灯控台 | 1台 |
| 8 | 1.2米机柜 | 1台 |
| 9 | 灯钩保险绳 | 1套 |
| 10 | 室内全彩Q2.5整屏尺寸6.0米*2.5米 | 1套 |

### 二、产品技术参数

1、扩声系统（根据现场面积及使用需求配置合理音箱配置，考虑声像及声场均匀度、语言清晰度。）

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 音箱 | 8寸单元三分频音箱。 65芯音圈 140磁低音.两只3寸纸盆中音.两只3寸纸盆高音，频率响应:46Hz-20KHz±3dB 额定功率：100W 峰值功率：200W 灵敏度：94dB 最大声压级：116dB 指向特性：130°(W)×70°(H ) 阻抗：8Ω。 |
| 功放 | 插U盘 SD卡 带蓝牙功能 响应频率±3db: 25Hz-20KHz 灵敏度: 90db 阻抗:8欧 额定功率：150WX2 净重:6.8KG |
| 无线话筒 | 手咪互换，网头、尾管防摔防震设计 全金属结构，更具质感和机械强度 显示屏可显示频率、信道号、电池电量、锁定、发射功率、房间号等信息 智能静音、智能省电、跌落保护 可调发射功率、可调静噪（距离） 自动搜索空闲信道、红外同步、数字身份验证（ID) 数字式电子音量 4个话筒 |
| 音箱吊架 | 国标 |
| 音响线 | 200芯全铜 |

2、灯光系统

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| LED面光灯 | 名称：LED面光灯2、技术参数："工作电压：AC110V-240V，50/60HZ；额定功率：100W；灯珠功率：50W纯白(6500-7000K)+50W暖白(3200-3400K)；灯珠数量：1颗；频闪：0-20HZ；调光：标准模式+4种调光曲线；出光角度： 60度，可加挡光板改变角度；散热：风扇温控启动；噪音：1.5米外同环境噪音；控制信号：DMX512；控制通道：5CH/2CH；操作模式：DMX512、手动、主从。含支架及光源 |
| 电脑灯控台 | 输出信号标准：DMX512 国际标准 总通道数：240个回路 可控电脑灯数量：12台 可控电脑灯最大通道数：16通道 程序（场 ）数：12场 程序最大步数（场景）：40步 程序总步数（场景）：480步 场景停顿时间：0.1-25.5秒/步 场景渐变速度：0.1-25.5秒 调光通道：2.4通道 显示屏：1.CD液晶显示屏，16x2字符 DMX512输出接口：3芯XLR针座及孔座 存贮容量：128k大容量记忆卡 输入电压：AC100-240V,50/60HZ-5V/2000W |
| 机柜 | 1.2米机柜 |
| 灯钩保险绳 | 辅助材料及安装 |

3、室内全彩Q2.5

| 技术指标 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 显示屏 | P2.5室内全彩，像素点间距 ：2.5mm 输入电压：4.8-5.5V 像素构成：1R1G1B 单元板功率 ≤36W 套件材料：聚碳酸脂 PC 料 尺寸: 320*160*14mm 最大电流：4.3A±0.3A 驱动方式：1/32 扫恒流驱动 结构特点：灯驱合一 亮度：≥600cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95° 水平视角：140±10° 灰度等级：红、绿、蓝 12-16bits 显示颜色：16777216 种 换帧频率：≥60 帧/秒 刷新频率：≥1920HZ 控制方式：计算机控制，逐点一一对应，视频同步实时显示 亮度调节：256 级手动/自动 使用寿命：≥10 万小时 平均无故障时间：≥1万小时 衰减率（工作 3 年 ）：≤15% 连续失控点 0 工作温度范围：-20 至 50℃ 工作湿度范围 ：20%至 90%RH 盲点率 ＜0.0001 单元板组成：长18张*高15张；有效尺寸：5.76米*2.4米； |
| 同步接收卡 | 网口功能：网口不分输入输出，任意交换使用 卡间同步：卡与卡之间实现纳秒级同步 显示效果：常规芯片的刷新率 静态：刷新率可达到16000Hz 1/8扫：刷新率可达到10000Hz 串行频率4.1MHz-31.25MHz 灰度等级：256～65536级灰度可调 灰度补偿：按照刷新扫描方式补偿 OE控制：精确到8纳秒的OE控制，使低灰控制更精确 芯片支持 常规芯片、PWM芯片、灯饰芯片等所有主流LED驱动芯片 PWM芯片支持：MBI、MY、SUM系列等上百种不同规格的芯片 扫描方式：常规扫描方式和高刷新拍照模式 扫描类型：静态到1/64扫描之间的任意扫描类型 数据组数：32组全彩数据 多开输出：支持1～8开输出 数据交换：支持32组数据任意交换 千兆通信：支持发送卡和千兆网卡发送 输入电压：DC 3.5V~6V 额定电流：0.8A 额定功耗：4W 工作温度：-20℃至75℃ |
| 处理器 | 输出支持230万自定义 拼接模式最大带载2560×1536@60Hz 三画面任意布局，轻松完成舞台主屏、侧屏的集中控制 支持信号回显，可通过软件实时查看输入输出信号 可同时进行多画面预览及输出监视 支持4K超高清信号处理 多组可编辑全局图文叠加 支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效 支持亮度抠像、图像透明度调节及边缘羽化 支持多级输入信号热备份，多机级联同步输出 |
| 开关电源 | 采用双管正激电路架构，整机性能更加稳定，转换效率更高 采用铁硅铝磁环，损耗低，发热小 内置过压、过电流保护，严格按照安规标准生产 使用温度：-30-65°C@100% Full Load 储存温度：-25-+85° AC输入电压：190-250V AC 50-60HZ 尺寸：200*110*50MM |
| 框架包边 | 定制6米 x2.5米，内部2MM*4MM镀锌方管，外部黑钛包边 |
| 电脑 | 定制 |
| 安装材料及调试 | 电源线、网线、人工调试等 |

三、免费对采购人开展操作培训，2年内采购人有重大活动提供现场技术支持。3年内上门提供免费维修服务。

四、商务要求：

| 质保期 | 本项目质保、维护服务期3年 |
| --- | --- |
| 工期 | 自合同签订之日起7日历天内完成所有项目内容。 |
| 付款方式 | 合同签订并安装验收完成后支付合同价的100%，乙方须按甲方要求开具发票。 |
| 验收标准及要求 | 标准：1.采购人对中标供应商提供的器材装备依据询价文件上的技术规格要求、质量要求，响应文件承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新安装，中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 要求：项目提交的文档成果包括但不限于：系统的体系架构及描述、系统实施报告、培训资料、软件使用操作手册、项目验收报告等。（电子文件） |
| 交货期、交货方式及交货地点 | 1.交货期：本合同签署后，在甲方书面通知后的7日历天，乙方完成所有设备的供货、安装、调试及项目验收合格，并移交给甲方。 2.交货方式：送货到甲方指定地点，由乙方负责运输、装卸、保管、安装。 3.交货地点：甲方指定地点。 |
| 安装调试 | 采购人对中标供应商提供的器材装备在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |
| 报价要求 | 投标总价：应包括有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和安全集成费、质保期运行维护、技术支持、测试费、税金、运保费用（本报价不含对接其他系统的接口费） |