- 采购内容及要求

一、项目概况

本次采购项目为衢江区白马新村“两堂”（乡村振兴讲堂、文化礼堂）会议室LED屏采购项目，确定最终供应商后，供应商须与采购方充分沟通并细化确认最终色系及样式，保证该项目保质、保量、按时完成。

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 室内P1.86全彩LED显示屏系统 |  |  |  |
| 1 | 显示屏 | 显示屏尺寸： 3.52m*2.08m≈7.32㎡； 1、像素间距：1.86mm 模组尺寸：320*160 ； 2、像素构成：SMD1515三合一表贴灯 3、工作电压：在4.2V ～ 5V； 4、工作温度：能满足 —40℃ ～ 60℃ 正常工作 5、工作湿度：能满足10% ～ 65% 正常工作 6、最佳视角：水平≥170°，垂直≥155° 7、刷新频率：≥3840Hz； 8、校正后白平衡亮度：750cd/㎡； 9、亮度均匀性：≥98%； 10、色温：3000~18000K 可调； 11、峰值功耗：≤430W /㎡ 12、平整度：≤0.1mm 13、换帧频率：60Hz 14、泄漏电流：对地漏电流∶I（漏）≤0.764mA/㎡ 15、抗电强度：显示模组或LED显示屏应承受50Hz、1500VAC（交流有效值）的试验电压60S不发生绝缘击穿； 16、像素失控率：SJ/T11281-2017.5.3.5、P2≤1×10'； 17、温度变化试验：温度范围∶-40℃~85℃、循环次数∶6次、暴露时间∶4h、温度变化速率∶1K/min，试验前后样品无异常； 18、盐雾： 试验标准： NaCl标准液浓度∶5% 标准液PH∶6.68 盐雾收集量∶1-2ml/80c㎡/h 连续喷雾时间∶24h 实验箱温度∶35℃ 压力桶温度∶47℃ 试验结果：试验结束后，样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀现象； 19、灯珠（ESD）测试：HBM模式∶ESD>2000V，灯珠点亮无异常； 20、依据《J-STD-020D.1-2008 非密封型固态表面贴装组件的湿度-回流焊敏感性分类》灯珠耐焊耐热Tmax=260℃，回流焊2次，灯珠引脚无氧化，焊接正常，灯珠胶体正常，点亮正常； 21、依据 《SJ/T 11394-2009 半导体发光二极管的测试方法》 灯珠漏电流：反向电压VYr=10V、漏电流0.2uA，符合要求 22、依据《IEC 62268-2-27：2008》、《IEC 60068-2-27：》、《IEC 62268-2-31：2008》、《ASTM D4857-11》、《GB/T 4857.23-2012》，为保证LED显示屏产品受到外力情况下其可靠性及结构完好，须提供《冲击试验、碰撞试验、跌落试验、压力试验、拉力试验、振动测试检测报告》。 23、为了保证产品质量可靠性，以上技术参数部分生产厂家须提供投标产品的检测报告并加盖原厂公章。 24、为保证产品质量、供货渠道的合法性提供制造相应证明文件。(提供质保函和授权书) 25、所投LED显示屏厂家为小间距LED显示屏工程技术研究中心，并提供证明文件（生产厂家出具证明原件并加盖公章）； | 7.32 | ㎡ |
| 2 | 显示屏接收系统 | 1、无需转接板，单卡自带8个HUB320 26 P接口，更加稳定 2、单卡带载像素512*512 3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质 4、快速亮暗线调节在调试软件上进行快速亮暗线调节，快速解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线，调节过程中即时生效，简单易用。 5、配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果。 6、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面 7、支持环路备份，接收卡与接收卡间通过主备线路连接成环路。线路某处出现故障时，屏体仍能正常显示。 8、支持程序备份，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序是新过程异常导致的接收卡死锁问题。 9、支持画面90°倍数旋转。画面以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）进行旋转。 10、通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间，因拼接导致的亮暗线问题，支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数 11、支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间。支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 12、支持千兆网，可通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡；接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线，安装方便 13、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性， 14、Mapping功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可 15、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患，支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地 通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作 | 27 | 张 |
| 3 | 全彩电源 | 电源尺寸为：长 190mm 宽 82mm 高 30mm电源的额定输入电压范围：200～240V工作温度：-30～+60℃工作相对湿度：10～50% RH,无冷凝最大输入电流：≦2.5A输出额定电压：5.0V负载调整率：±2%输出电压上升时间：<0.5S绝缘耐压输入对输出：2500Vac/10mA/1Min电源上标有熔断器的标识。电源在高温、低温情况下各功能正常，并提供《高低温试验实验检测报告》。（生产厂家提供检测报告复印件并加盖公章）。 在浪涌（冲击）抗扰度测试后，电源处于正常工作状态，并提供检测报告。（提供检测报告复印件并加盖公章） | 36 | 台 |
| 4 | 显示屏发送系统 | 1、支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，1 路选配投屏子卡。  2、支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。  扩展子卡安装后支持使用鼠标或键盘进行控制和手机电脑等无线投屏。 3、支持画面在面板按键一键全屏缩放、点对点显示、自定义缩放三种缩放模式。 4、支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。  5、支持 4 个网口输出，最大带载 260 万像素 6、支持通过 RS232 协议连接中控设备。  7、支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。  8、前面板直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 9、支持逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效，支持直接现场校正； 10、产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。 11、提供厂家3C认证证书。 | 1 | 台 |
| 5 | LED辅材 | 网线/电缆线/5V线/磁柱/长排线 | 1 | 项 |
| 6 | 框架及安装 | 定制结构、框架，满足屏体安装使用需求，用材符合国家标准；外框保证整体装饰美观大方； | 12.69 | ㎡ |
| 7 | 屏体包边 | 按需定制 | 12.69 | ㎡ |
| 9 | 配线系统 | 99.97%无氧铜线芯；4对0.45mm线芯；灰色PVC外套；305米每箱 | 1 | 项 |
| 10 | 配电系统 | 三相五线4平方国标线缆*1 | 1 | 项 |
| 11 | 工作电脑 | （甲方自备） | 1 | 套 |
| 12 | LED屏专用智能配电箱 | 选配 | 1 | 项 |
| 二 | 音响系统 |  |  |  |
| 1 | 双通道定阻专业功放 | 1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 3.具有BRI桥接、STE立体声、PAR立体声等模式，≥2种增益开关可选； 4.AB类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示，让用户放心使用； 5.8Ω立体声额定功率≥450W×2；4Ω立体声额定功率≥810W×2；8Ω桥接功率≥1120W； 6.输入阻抗:10KΩ非平衡.20KΩ平衡； 7.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±0.5dB 8.信噪比(A计权)：≥90dB； 9.额定源电动势不劣于630mV； 10.保护方式:直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护； 11.所投设备生产厂家具有ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证证书，投标时需提供证书复印件并加盖厂家公章； 12.为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过绝缘电阻和抗电强度、撞击试验、冲击试验等检验项目的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章； 13.投标产品需提供0802类CCC中国国家强制性产品认证证书； 14.投标产品具有通过CE、FCC、RoHS标准的认证证书，投标时需提供证书复印件并加盖厂家公章。 | 1 | 台 |
| 2 | 会议音箱 | 1.低音单元≥1×10″； 2.高音单元≥1×1″； 3.额定阻抗：8Ω； 4.额定功率≥250W； 5.灵敏度≥94dB 1w/1m； 6.最大声压≥116dB； 7.频率响应：45HZ-20KHZ； 8.为保证产品的质量安全和使用安全，需提供通过撞击试验、冲击试验、应力消除试验等检验项目的第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件并加盖厂家公章； 9.所投设备生产厂家具有供应链安全管理体系评价证书，投标时需提供证书复印件并加盖厂家公章； | 2 | 台 |
| 3 | 反馈抑制器 | 1.每个通道具有≥24个指示灯显示捕捉啸叫点和≥24个滤波器，支持≥48个数字滤波功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备实物备查） 2.两个通道独立处理，均带有一个多功能按键，可实现一键反馈抑制，自动搜索啸叫点且自动抑制； 3.支持不少于2路平衡输入和2路非平衡输入，支持不少于2路平衡输出和2路非平衡输出； 4.支持选择固定频点抑制模式或LIVE实时动态抑制模式，可对静态滤波器及动态滤波器的数量进行配置；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章，中标后检测报告原件及设备实物备查） 5.预设语音模式和音乐模式，可随意切换不同的应用场景；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 6.配置状态锁定开关，可以进行锁定防止误操作。（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 投标产品具有通过CE、FCC、RoHS标准的认证证书，投标时需提供证书复印件并加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 4 | 8路调音台 | 1.不少于八路话筒输入，均采用高频、低频和一个中频参量均衡器； 2.内置大于16种效果，方便调用； 3.话筒设有幻象供电开关； 4.内置蓝牙模块可手机播放音乐，同时支持USB播放；（投标时需提供功能接口图片，并加盖厂家公章） 5.内置强大的录音功能，不低于两路录音输入输出。 | 1 | 台 |
| 5 | U段一拖二无线麦克风 | 1.UHF频段、PLL2通道无线会议接收机，采用640-690MHz频率进行覆盖； 2.内置静音功能，静音15分钟后自动关机，内置隐藏式节能模式选择功能；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 3.内置静电感应功能，脱离人手5S自动静音，避免话筒意外落地导致的爆破声，保证会议质量；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 4.红外对码，采用“SET”一键配对，一键上锁功能； 5.屏幕显示当前频段、≥5级调频信号接收电平、≥5级音频强度、静音状态等信息；（提供第三方权威检测机构出具的具有CMA、CNAS认证标识的检验报告复印件以证明满足此项参数，并加盖厂家公章） 6.内置高低两种功率选择，方便不同的会议室使用，同时主机内置最大音量控制控制功能，防止会场误操作； 7.不少于1路左右通道平衡输出，不少于1路非平衡输出接口，以适应不同的使用环境。 投标产品具有通过CE、FCC、RoHS标准的认证证书，投标时需提供证书复印件并加盖厂家公章 | 1 | 台 |
| 6 | 落地式音箱支架 | 豪华型落地式安装支架，高度可调，包含托盘 | 1 | 套 |
| 7 | 机柜 | 600*600*1000 | 1 | 套 |
| 8 | 线材辅料 | 音响线、挂架、音频线、卡侬 | 1 | 批 |

注：1.以上主要技术参数中要求提供的检测报告、证书、证明等文件要求复印件盖章的必须提供，未提供的视为未响应询价文件的采购需求，询价响应文件符合性审查不予通过。

- 2.考虑到现场施工的不确定因素和技术的难度有可能导致辅材的增加，请投标人在报价前自行踏勘现场、了解工程现状。一次性报价，包含投标人完成本项目所需的一切费用（包含拆装费、安装费等）。

三、免费对采购人开展操作培训，2年内采购人有重大活动提供现场技术支持。3年内上门提供免费维修服务。

四、商务要求：

| 质保期和售后服务保障要求 | (1)质保期：1年，保修期3年。 (2)质量保证期和保修期内提供免费上门维护、升级服务，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。 (3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。 (4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。 (5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。 |
| --- | --- |
| 工期 | 自合同签订之日起10日历天内完成所有项目内容。 |
| 付款方式 | 合同签订并安装、调试、验收完成后，支付合同总价的98.5%；余下1.5%作为本项目质保金，质保期结束后退还（不计息）。乙方须按甲方要求开具发票。 |
| 验收标准及要求 | 标准：1.采购人对中标供应商提供的器材装备依据询价文件上的技术规格要求、质量要求，响应文件承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新安装，中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 要求：项目提交的文档成果包括但不限于：系统的体系架构及描述、系统实施报告、培训资料、软件使用操作手册、项目验收报告等。（电子文件） |
| 交货期、交货方式及交货地点 | 1.交货期：本合同签署后，在甲方书面通知后的10日历天，乙方完成所有设备的供货、安装、调试及项目验收合格，并移交给甲方。 2.交货方式：送货到甲方指定地点，由乙方负责运输、装卸、保管、安装。 3.交货地点：甲方指定地点。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金：履约保证金为合同价的2%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应在合同签订生效后3个工作日内根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后后30个工作日内无息退还。 |
| 安装调试 | 采购人对中标供应商提供的器材装备在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 |
| 报价要求 | 投标总价：应包括有关本项目建设所需的技术方案编写、设备购置费、安装调试和安全集成费、质保期运行维护、技术支持、测试费、税金、运保费用（本报价不含对接其他系统的接口费） |