- 衢江区樟潭街道南山底社区服务中心空调电器采购项目（三次）

- 第三章 采购内容及要求

### 采购内容及数量、规格

（▲条款为实质性响应条款，不允许负偏离，否则将导致投标无效；★条款项为重要技术指标，负偏离将导致严重扣分）

特别说明：

采购人拟采购的产品如属于政府强制采购节能品目范围（详见财政部国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知），按照前附表第十二点要求执行。

| 序号 | 设备名称 | 建议技术参数及配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 1.5匹挂式冷暖型变频空调 | - ★新能效等级 一级能效 - 电源 220V-50Hz - ★APF ≥5.22 - ▲额定制冷量（W） ≥3500W - 额定制冷功率（W） ≤780W - ▲额定制热量（W）≥5000W - 额定制热功率（W） ≤1350W - 最大循环风量（m3/h）≥650 - 外机最大噪音dB（A）≤51 - 内机最大噪音dB（A）≤42 - 冷媒 R32 | 台 | 43 |
| 2 | - 2匹挂式冷暖型变频空调 | - ★新能效等级 三级及以上 - 电源 220V-50Hz - ★APF ≥3.75 - ▲额定制冷量（W） ≥5000W - 额定制冷功率（W） ≤1600W - ▲额定制热量（W） ≥6500W - 额定制热功率（W） ≤2200W - 最大循环风量（m3/h）≥820 - 外机最大噪音dB（A）≤53 - 内机最大噪音dB（A） ≤45 - 冷媒 R32 | - 台 | - 1 |
| 3 | - 3匹柜式冷暖型变频空调 | - ★新能效等级 三级及以上 - 电源 220V-50Hz - ★APF ≥3.5 - ▲额定制冷量（W） ≥7200W - 额定制冷功率（W） ≤2400W - ▲额定制热量（W） ≥9000W - 额定制热功率（W） ≤2800W - 最大循环风量（m3/h） ≥1200 - 外机最大噪音dB（A）≤56 - 内机最大噪音dB（A）≤47 - 冷媒 R32 | 台 | 10 |
| 4 | - 电热水器 | - ▲能效等级：二级及以上 - ▲容量≥40L - ★抗菌内胆：抗菌率≥99% - ★功率≤1900W - 设定温度范围：低耗保温≥30℃，最高温度≥70℃ - 额定水压 - 其他：采用防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及IP×4级防水设计，安全有保障；超长低热负荷发热管； - 附件要求：不锈钢增压手喷、黄铜冷热型水龙头（含全套配件支架安装），热水器一切安装附件包含在内。 | 台 | 36 |
| 5 | - 电脑 | - CPU：不低于英特尔酷睿十代i5-10400（或同档次的其他品牌产品） - 内存：8GB DDR4 - 硬盘: 512GB - 显卡:集成显卡 - 声卡:集成声卡 - 显示器:尺寸：21-21.5寸；分辨率：1920×1080； 色域：72%NTSC；低蓝光认证屏幕 - 网卡:内置Wi-Fi支持802.11ac - 机箱:8L以下小机箱 - 系统、办公软件:必须预装能无期限使用的正式版系统和办公软件，正版微软Win10系统，正版微软office办公软件 保修：主要部件三年保修 | 台 | 5 |
| 6 | - 财务针式打印机 | - 类型：针式打印机-平推式 - 用途：增值税发票及其他票据打印 - 基本要求： - 针数：24针 - 打印宽度：82列/A4纵向，70-257mm - 复写能力：7份（1份原件+6份拷贝） - 打印厚度：0.052-0.53mm - 进纸方式：前部、后部 - 打印速度要求： - 中文：195汉字每秒； - 英文：347字符/秒 - 保修：主要部件三年保修 | 台 | 1 |
| 7 | - 公用A4黑白激光多功能一体机 | - 类型：A4黑白激光多功能一体机 - 用途：办公室无线共享公用 - 基本要求： - 功能：打印/复印/扫描/自动双面打印 - 网络打印：支持无线、有线网络打印 - 端口：以太网；WiFi端口 - 支持纸张尺寸：A4及以下 - 打印分辨率：600*600dpi - 自动进稿器：需有此功能，不小于40页 - 液晶显示屏：不小于2.5寸的触摸型 - 进纸托板：不小与30页，能满足超长、异形、加厚纸打印，如：胸卡、信封、奖励证书等 - 进纸盒：200页以上 - 纸张输出位：100页以上 - 打印速度要求：不小于30页每分钟 - 耗材重要要求：硒鼓和粉仓分离设计，可单独购买更换 - 保修：整机一年保修 | 台 | 1 |

其他说明

▲所投空调品牌必须一致

提供相同品牌产品（或同品牌核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌（或同品牌核心产品）投标人获得中标人推荐资格。

1.▲本项目总价包干（包含本项目的空调供货、安装等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次（或更高档次）的相关设备和配件。本项目采用总价包干形式（包括采购设备、标准附件（包括空调室外机所需支架、空开、插头、所有铜管、空调开孔等费用）、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、安装以及调试、培训、保修、检测、验收等一切税金及招标代理费等各项全部费用）。

2.本项目外机安装需综合考虑墙体承受力，根据实际使用及安全要求安装。相关配件辅料要求：包含冷凝水管、内外机连接信号线、控制信号线、保温材料、添加制冷剂、支架等。空调专用支架统一用不锈钢角钢,壁厚≥1.5.mm配套制作，同时配备不锈钢膨胀，膨胀螺栓不少于6颗。新装空调报价每台柜机应包含4米原配随机铜管，安装时如需要加长，超出部分铜管费用应包含在总报价中，不另行计算。每台空调报价中应包含打孔一个。

3.投标供应商须保证投标资料的真实性，供货时采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并保留追究责任的权利。

二、商务要求：

| 质保期和售后服务保障要求 | ★(1)质保期：1年，保修期6年（参数及配置要求另有说明的除外）。 (2)质量保证期和保修期内提供免费上门维护，如设备出现故障，供货单位在接到电话后，立即响应，2小时以内到现场处理，12小时内修复，现场不能修复的，必须采取无偿提供采购物品的备用件或整机等措施，保证用户单位的正常使用。 (3)投标人应提供技术支持方案，内容由投标人根据实际选择以下要点：服务机构（维保点）的地址、人员状况、维修能力、联系方式、营业执照、公司资质材料、相关案例等。 (4)完整准确地表述原厂家的标准售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。 (5)明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。 |
| --- | --- |
| 交货期和交货地点及完工期 | ★(1)中标人应在合同签订后30日历天供货、安装、验收合格、交付使用。 (2)交货地点：采购人指定地点。 (3)中标人提供的中标物品，必须符合本采购文件要求、原包装送达采购单位；如有不符，采购人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。 |
| 付款方式 | 合同签订并安装、调试、验收完成后，支付合同总价的80%； 货物验收通过并正常运行六个月后无重大质量问题支付至合同总价的98.5%。余下1.5%作为本项目质保金，质保期结束后退还（不计息）。乙方须按甲方要求开具发票。 |
| 验收标准及要求 | 标准：1.采购人对中标供应商提供的设备依据询价文件上的技术规格要求、质量要求，响应文件承诺和有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。验收时中标人必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，采购人签署验收合格证明。 2.如货物不符合合同约定的要求的，采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新安装，中标人应当在5日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。 3.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 4.产品均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。由于包装不善导致产品失缺或损坏，由中标人承担一切责任。 5.对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。 6.验收过程发生的费用由中标人承担。 |
| 投标报价及费用 | 应包括货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费等。 |
| 履约保证金和质量保证金 | 本项目履约保证金为合同金额的2%（向采购人交纳），货物验收通过并正常运行六个月无重大质量问题后15日历天内由采购人退还（不计息）。 |