# 衢江区云溪乡孟姜村“一村万树”采购项目        第三部分采购内容及要求

1、项目概况

1.1项目区基本情况

孟姜村下属黄甲山和西山两个自然村，位于云溪乡东南方向，距云溪乡政府4千米，四至为：东为高家镇埠头村，南至衢江与衢江新区隔江相望，西与滨江村相连，北邻高速公路，与世和村达埂相连，村域总面积2.03平方千米。344户，1051人。

1.2种植地点区划

任务分解落实情况，包括涉及通道、基地的地块名称、面积，种植数量等；种植地点在黄甲山沿江公路边、底塘四周、村民房前屋后，面积85亩。

2、建设内容

2.1通村道路通道两侧及其两侧零星农户庭院的绿化

2.1.1建设要求

孟姜村村庄内部通道两侧绿量偏低，通道绿化没有连点成线。利用“一村万树”示范工程建设契机，对通道两侧的宜林地段进行绿化、美化，选择生态、景观树种营造彩色景观通道，通过彩道把村庄内山、水、林、田、房等景观元素连成一体，实现“路畅、道绿、景美”，以改善村庄人居环境。

3、承包方式

3.1本次招标项目采用总价承包。

3.2承包人一律不得将本项目分包、转包及内部经济承包及变相经济转承包；一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

4、采购内容及要求

4.1苗木数量、规格

按照《浙江省“一村万树”示范村建设验收办法》（浙林办造［2018］13号）文件要求，村民休闲公园绿化、通道绿化的乔木树种采用地径5cm以上的大规格苗木定植，珍贵彩色树种片林可适当采用小规格苗木；经济果木类苗木品种要纯正。

孟姜村“一村万树”所需苗木种类、数量、规格见表4－1。

表4－1　　苗木种类、规格、数量表

| 苗木名称 | 苗木规格 |  |  | 数量 （株） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 胸径 | 冠幅 |  |  |
| 桂花 | ≥250 | 胸径≥6 | ≥200 | 800 |  |
| 罗汉松 | ≥180 | 胸径≥4 | ≥150 | 400 |  |
| 枣树 | ≥450 | 胸径≥8 | ≥350 | 200 |  |

- 注：1.以上货物均按实际使用数量按实结算（按单价进行结算）；

4.2苗木质量

4.2.1植株健壮，苗干通直圆满，规格要求一致，枝条茁壮，组织充实，木质化程度高。乔木树主干明确，灌木分枝均匀，个体上下一致，下部不脱裸，球形苗木枝叶茂密。

4.2.2根系发达而完整，乔木树种苗木主根达到30厘米，有较多的侧根和须根，根系无劈裂。

4.2.3具有完整健壮的顶芽。

4.2.4苗木无机械损伤，无病虫害，不失水，有旺盛的生命力。

4.2.5所有造林苗木都必须要求是容器苗或带土球进行定植造林，土球大小视苗木规格大小而定。

4.3苗木准备

4.3.1本工程苗木采购按照种源地、培育地就近采购原则进行。

4.3.2珍贵树种容器苗建议由林业主管部门向省市定点苗圃统一采购。

4.3.3任何形式采购的苗木在起苗时应由专业技术人员进行监督。

4.3.4苗木必须为圃地栽植苗。严防用窖藏或假值苗木定植。

4.3.5苗木运输途中，必须采取保湿、降温和通风措施，严防日晒。根据苗木规格确定运输量，苗木装卸时应轻拿轻放，不得损伤苗木或造成散球。

4.3.6常绿树种定植前可适当剪去二分之一至三分之一枝叶，以提高成活率，但必须保存完整的树形骨架。

5、施工技术要求

5.1造林地清理

造林首先要进行造林地的清理，把造林地上的灌木、杂草、伐根等清除掉。清理方式分为全面清理、带状清理和块状清理3种方式。 清理的方法可分为割除清理、火烧清理和用化学药剂清理。割除清理可以是人工,也可以用机具,如推土机、割灌机、切碎机等机具。清理后归堆和平铺,并用火烧方法清除。也可以采用喷洒新型低残留化学除草剂,杀死灌木和草类植物。

5.2整地、挖穴、施肥

整地方式分为全面整地和局部整地。局部整地又分为带状整地和块状整地。全面整地是翻垦造林地全部土壤，主要用于平坦地区。局部整地是翻垦造林地部分土壤的整地方式。

在通道两侧与庭院周边进行整地时，对土层过薄与砂砾含量高的要进行客土堆填，并确保种植穴中一定数量的回填细泥。

在空闲园地上进行苗景一体化造林时，要采用大排沟进行排水，以防造林地积水死苗。

定植穴规格根据苗木大小而定。

定植前在种植穴中施用45%含量硫基复合肥，施用数量为50－100ｇ╱穴。施用方法：定植穴挖好后，将基肥与表土充分搅拌后放入穴底，然后再用表土回填，不让植株根系直接接触基肥即可。

5.3定植

苗木定植要做到“四随”，即“随挖、随运、随种、随管”，如遇恶劣天气，必须采取措施保护树木土球；裸根苗木必须当天种植完毕，否则必须做好假植处理。

栽植时把树苗放入施好肥的坑内，按苗木在苗圃地生长的阴阳面放好，将表层土一铣一铣的放在苗木周围，待填土15cm厚时，要把苗木往上轻轻提一提，使苗木的根系全部舒展开，用脚踏实，接着填二次土，离地面有10cm高时再踩实。栽植的深浅应依树种而定，一般苗木根颈部离地表20cm左右，种植深度应保证在土壤下沉后，根茎和地面等高或略高。填土达到土球深度2/3时，初步覆土夯实，浇足第一次水，待水份渗透后继续填土至地面平行，再浇第二次水，然后再填好种植土并覆盖成馒头状。

6、养护方案

6.1养护期

营造林养护期一般为定植验收后二年。

6.2松土除草

山地彩色片林每年抚育2次，首次抚育时间为5－6月，主要措施为松土、除草，结合扶苗、除蔓、修枝，并在植穴内侧覆草、除萌；第二次抚育时间为10－11月。松土除草以树基为圆点，直径1米／块范围，做到里浅外深，不伤苗根，深度10cm以上。

其他新造林地全年做好除草、修枝、除萌等养护管理。

6.3防涝抗旱

任何苗木在定植时都必须浇足定根水。夏季持续高温干旱时要及时进行浇水抗旱；上半年梅雨期要注意排水防涝。

6.4其他养护措施

补植。造林当年秋季或次年早春，应及时用同规格苗木对死亡植株进行补种补植。

扶正加固。米径6cm以上苗木定植后必须及时进行支撑加固；夏秋台风侵袭季节风雨过后，应及时检查苗木受灾情况，对倒伏苗木立即扶正加固。

有害生物防治。发现有害生物侵害新苗木时，原则上采用生物和物理办法进行生态防治为主；确需进行农药防治时，应使用高效低毒、低残留农药进行病虫害防治。

7、商务要求：

| 养护要求 | 项目的养护期为两年。自竣工验收合格之日起，为期两年养护期。养护期内出现苗木死亡或须更换的情况，由承包人承担负责调整更换，确保养护期结束时苗木品种纯正，苗木整齐、强壮，根系完整。 |
| --- | --- |
| 工期 | 自合同签订之日起20日历天内完成供货及种植。 |
| 付款方式 | 合同签订并安装、验收完成后，支付合同总价的98.5%。余下1.5%作为本项目质保金，质保期结束后退还（不计息）。乙方须按甲方要求开具发票。 |
| 验收标准及要求 | 标准：供应商保证新提供的货物必须符合本次招标项目的要求，满足《浙江省“一村万树”示范村建设验收办法》（浙林办造［2018］13号）文件要求。响应文件承诺和国家有关质量标准进行现场初步验收，初步验收不合格的不予签收。采购人有权要求中标供应商重新提供货物和重新种植，中标供应商如不配合，采购人可单方面终止合同，采购人不承担任何责任并追究中标供应商由此给采购人造成的一切损失。 2.中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 要求：项目提交的文档成果包括但不限于：苗木的规格、数量、根系是否完整、种植区域、项目验收报告等。（电子文件） |
| 交货期、交货方式及交货地点 | 1.交货期：本合同签署后，在甲方书面通知后的20日历天内，乙方完成所有苗木的供货、种植、养护及项目验收合格，并移交给甲方。 2.交货方式：送货到甲方指定地点，由乙方负责运输、装卸、保管、种植。 3.交货地点：甲方指定地点。 |
| 履约保证金 | 1.履约保证金：履约保证金为合同价的2%；履约保证金形式为：现金或银行、保险公司出具的保函；中标人应在合同签订生效后3个工作日内根据采购人要求汇入采购人指定账号或提供保函。项目验收合格后后30个工作日内无息退还。 |
| 报价要求 | 投标总价：在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于耗材、工具、通讯、服装、办公设备、运输工具、各种税费、人员费用（工资、福利、培训等）、保险、加班费、采购代理费、公证费、专家费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再为本项目支付其它任何费用。无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了询价文件规定的全部项目价格。询价文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。中标后，不得以任何原因及理由作任何调整。 |